2019年江苏省职业学校技能大赛

加工制造类焊接技术项目竞赛实施方案

- 竞赛项目及组别

2019年江苏省职业学校技能大赛加工制造类焊接技术项目，分中职学生组、高职学生组和教师组三个组别，均为个人赛项。

二、竞赛内容与要求：

1、理论知识竞赛内容：《焊工工艺学》（机械工业出版社2010出版的技工学校机械类通用教材,书号:isbn978-7-111-03551-0）和《焊工》（初级、中级、高级），职业技能鉴定指导，中国劳动社会保障出版社2014年3月1日出版，版次1，书号：9787516707784，《承压设备无损检测》NB/T 47013.2-2015，《特种设备焊接操作人员考核细则》TSG Z6002-2010内容及铝及铝合金焊接知识。采用网络机考，考试时间为60分钟，题目类型为单选题、多选题和判断题。

2、操作技能竞赛内容：

（1）按图纸要求进行一套组合试件的装配和焊接。

①中职学生组：碳钢、铝合金板对接接头的平焊、立焊、横焊、仰焊位置的焊接；碳钢小径管对接的全位置焊接；试件厚度范围为4～12mm；焊接方法包括焊条电弧焊、钨极氩弧焊（交、直流）、CO2气体保护焊三种。

②高职学生组：碳钢、铝合金板对接接头的平焊、立焊、横焊、仰焊位置的焊接；碳钢与不锈钢小径管对接的全位置焊接；试件厚度范围为4～12mm；焊接方法包括焊条电弧焊、钨极氩弧焊（交、直流）、CO2气体保护焊三种。

③教师组：碳钢、铝合金板对接接头的平焊、立焊、横焊、仰焊位置的焊接；碳钢与不锈钢小径管对接的全位置焊接；试件厚度范围为4～12mm；焊接方法包括焊条电弧焊、钨极氩弧焊（交、直流）、CO2气体保护焊三种。

（2）竞赛时间：中职学生组180～210分钟，高职学生组和教师组210～240分钟。

3、理论成绩占比赛总成绩的15%；技能成绩占比赛总成绩的85%。

- 竞赛试题

1、理论试题由大赛组委会赛前在试题库中抽取，试题库由大赛组委会提前统一公布。

2、技能试题和技术文件赛前由专家组依据操作竞赛内容与要求编制，赛前30天公布。

四、竞赛规则

- 理论知识竞赛

（1）参赛选手必须持本人身份证、学生证并携（佩）带统一印制的参赛证提前30分钟经检录、抽取机考位置入场参加比赛，开赛后迟到15分钟的选手视为自动放弃参赛，比赛开始30分钟后方可离开考场。

（2）理论知识比赛以闭卷机考方式进行。

（3）答题用的稿纸由现场工作人员统一发给，选手不得夹带任何资料进入赛场。

（4）选手在比赛过程中应独立进行考试；不得违反考场纪律，一经查出取消本次比赛成绩。

- 操作技能竞赛

（1）参赛选手必须持本人身份证、学生证（教师工作证）并携（佩）带统一印制的参赛证提前30分钟到赛场检录，并抽取工位号；开赛后迟到15分钟的选手视为自动放弃参赛。

（2）进入赛场后，参赛选手应对赛场的环境、设备、试件、焊材进行检查、确认。

（3）试件的打磨、组对和焊接全部在各自工位上进行。电动磨光机只允许用于竞赛开始时试件的除锈、坡口修磨和定位焊修磨，不允许用于焊接过程中的焊道（层间）清理和焊缝表面清理。否则，涉及的焊缝均判为0分。

（4）参赛选手应按竞赛图样的规定进行装配，试件的对口间隙、钝边、反变形和装配顺序均由参赛选手自定，但装配尺寸和精度应符合图样要求。

（5）试件组对（包括正式施焊）过程中，如因选手装错、焊错等而致试件受损，一律不得调换和补发试件，但允许选手自行手工修复。

（6）试件组对时，允许采用夹具和定位板固定试件，但定位焊采用的焊接方法和焊接材料必须与该道焊缝正式施焊相同。

（7）对定位焊的规定：

a.板对接焊缝的定位焊应在两端20mm范围的坡口内，不允许加引弧板和熄弧板。

b.管子对接焊的定位焊应在坡口内，定位焊不得超过两段，每段长度应≤10mm。

c.规定在5G和6G位置施焊的管件，上架固定时，不得将定位焊缝置于仰焊位置（即5～7点钟位置），违反上述相关规定的焊缝均判为0分。

（8）组对完成上架后由监考裁判确认后方可施焊，焊接时，试件最高点距地面的高度不得超过1.2m，且焊接过程中不准取下或改变焊接位置和高度（包括焊缝的层间清理）。

（9）5G、6G位置的管对接焊，均应沿两半圆自下而上焊接；板立焊应采用自下而上焊接；所有焊道需沿同一方向焊接，不得从中间向两端焊接。

（10）钨极氩弧焊盖面焊缝的表面严禁重熔。

（11）参赛选手必须按技能试卷规定的焊接方法、焊接材料和焊接位置进行施焊。如其中有任一项与规定不相符，则该道焊缝判为0分。

（12）焊条、焊丝的品种、数量应按竞赛规定和定额发放，参赛选手应按规定选用。用剩的焊条、焊丝应及时清理回收，不得随意丢弃。

（13）剩余长度大于6cm的焊条头不得超过3根。

（14）竞赛完毕，选手应将试件表面的焊渣、飞溅等清理干净（不得使用电动工具清理），但不得破坏试件焊缝的原始表面，且焊缝的正、反表面均不准修复补焊。否则，所涉及的焊缝均判为0分。

（15）参赛选手不得用任何方法在竞赛试件上做任何标记，赛场裁判和评分裁判应严格检查，对故意做标记的试件一律判废，该违规参赛选手的操作技能总分判为0分。

（16）比赛过程中，无故不得离开赛场，如有特殊情况，需经现场裁判长同意。选手若需休息、饮水或去洗手间，一律计算在操作时间内。

（17）选手提前结束比赛，应举手向现场裁判员示意，比赛终止时间由现场裁判员记录在案，选手结束比赛后立即离开赛场。

（18）比赛结束前10分钟，吹提示哨音。选手在比赛规定时间结束时，应立即停止操作，不得以任何理由拖延比赛时间。

（19）提交试件：选手提交试件时应进行必要的清理，参赛选手与现场裁判员共同在竞赛情况记录表上签字确认，同时对试件进行密封。

（20）各参赛选手必须严格按比赛设备的操作规程进行操作，出现较严重的安全事故，如造成人身伤害、设备损坏等情况，经裁判长同意可立即终止比赛或取消比赛资格。

（21）参赛选手应按照安全操作规程要求穿戴个人劳保用品，并严格按照安全操作规程进行比赛，符合安全、文明生产要求。

五、技术平台

1、竞赛场地：

（1）理论竞赛场地配有80台以上有隔离装置可连接网络的电脑。

（2）技能竞赛场地面积800平米，45个以上配有监控装置标准工位。

（3）检测评分室1间（≧50平米）。

（4）编码保密室1间（≧20平米）。

（5）赛务办公室1间（赛场附近，供大赛组委会、巡视员、仲裁人员使用）。

（6）技术支持办公室1间（赛场附近，技术支持人员使用）。

（7）技能操作实况转播观摩场地：100～200平方米。

2、竞赛设备与焊接材料生产厂家

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交、直流流氩弧焊机 | WSME315 | 无锡焊神电器 |
| 2 | GTAW/SMAW焊机 | ZX7-400(STG Ⅳ) | 山东奥太电器有限公司 |
| 3 | CO2气体保护焊机 | NBC-350 Ⅲ | 山东奥太电器有限公司 |
| 4 | 碳钢电焊条 | E5015/Φ2.5、3.2、4.0mm | ### 上海大西洋焊接材料有限责任公司 |
| 5 | 碳钢氩弧焊丝 | ER50-6/Φ2.5mm | ### 上海大西洋焊接材料有限责任公司 |
| 6 | 不锈钢氩弧焊丝 | ER308/Φ2.0mm | ### 上海大西洋焊接材料有限责任公司 |
| 7 | CO2气体保护焊焊丝 | ER50-6 /Φ1.2mm | ### 上海大西洋焊接材料有限责任公司 |
| 8 | 铝合金氩弧焊焊丝 | ER5356/Φ2.5、3.0mm | ### 上海斯米克焊材有限公司 |

3、焊工自带工具清单

| 类别 | 序号 | 名 称 | 规 格 | 精度 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 具 | 1 | 面罩、手套 |  |  | 各1 |
|  | 2 | 锤子 | （尖口、圆头各一把） |  | 各1 |
|  | 3 | 凿子 |  |  | 若干 |
|  | 4 | 锉刀 |  |  | 1 |
|  | 5 | 钢丝刷 |  |  | 1 |
|  | 6 | 砂纸 |  |  | 1 |
|  | 7 | 钢锯 |  |  | 1 |
|  | 8 | 手电筒 |  |  | 1 |
|  | 9 | 活动板手 |  |  | 1 |
|  | 10 | 角磨机 |  |  | 1 |
|  | 11 | 内磨机 |  |  | 1 |
|  | 12 | 钨极 | Φ2.5mm、Φ3.0mm |  | 若干 |
|  | 13 | 劳动防护用品 | 工作服、鞋、帽、平光镜 |  | 各1 |

4、焊工赛场提供附件清单

| 类别 | 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每个焊接工位提供设备耗材清单 | 1 | 焊接操作架（平台） | 台 | 1 | 满足比赛项目要求 |
|  | 2 | CO2气体保护焊焊机 | 套 | 1 | 包括气体、焊枪等 |
|  | 3 | 焊条电弧焊/钨极氩弧焊焊机 | 套 | 1 | 包括气体、焊枪等 |
|  | 4 | 交流氩弧焊焊机 | 套 | 1 | 包括气体、焊枪等 |
|  | 5 | 焊条保温桶 | 只 | 1 |  |
|  | 6 | 焊缝组对工具 | 套 | 2 | 板材、管材各一套 |
|  | 7 | 试焊接电流钢板 | 块 | 1 |  |
|  | 8 | CO2气体及流量计 | 瓶 | 1 | 管道供气 |
|  | 9 | Ar气体及流量计 | 瓶 | 1 | 管道供气 |
|  | 10 | E5015焊条 | 公斤 | 若干 | Φ2.5、3.2、4.0mm |
|  | 11 | ER50-6氩弧焊丝 | 公斤 | 若干 | Φ2.5mm |
|  | 12 | ER5356氩弧焊丝 | 公斤 | 若干 | Φ2.5、3.0mm |
|  | 13 | ER308氩弧焊丝 | 公斤 | 若干 | Φ2.0mm |
|  | 14 | ER50-6、CO2气体保护焊焊丝 | 盘 | 若干 | Φ1.2mm |
|  | 15 | X射线探伤机 | 台 | 若干 | 满足探伤条件并配备拍片人员 |
|  | 16 | 焊缝外观检测工具 | 套 | 若干 |  |

5、其它设备、用品

（1）消防设备：干粉灭火器若干

（2）服务设备：饮水机4台

（3）应急车辆：1辆

（4）棉纱、刷子：若干

6、相关人员

（1）竞赛现场裁判员：       若干名 （可由各市推荐）

（2）设备维护：                   若干名

（3）电力管理人员：                1名

（4）后勤保障人员：         2名

（5）保安人员：           4名

（6）医护人员：           2名

六、评分标准

1、试件的检验要求：

（1）板材：正反面外观检查焊缝全长（但两端各20mm焊缝不评分）；对接焊缝内部100％X射线拍片检查（去除两端各20mm焊缝）。

（2）管材：焊缝正面外观l00％检查；内部l00％X射线拍片检查。

（3）评分标准

1）板材对接焊缝外观检查评分标准

| 检查项目 | 标准分数 | 焊 缝 等 级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 焊缝余高 | 标准（mm） | 0～2 | ＞2，≤3 | ＞3，≤4 | ＞4 |
|  | 分 数 | 8 | 6 | 4 | 1 |
| 焊缝高低差 | 标准（mm） | ≤1 | ＞1，≤2 | ＞2，≤,3 | ＞3 |
|  | 分 数 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 焊缝宽度 | 标准（mm） | ≤15 （≤17） | ＞15，≤16 （＞17，≤18） | ＞16，≤17 （＞18，≤20） | ＞17 （＞18） |
|  | 分 数 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 焊缝宽窄差 | 标准（mm） | ≤1 | ＞1，≤2 | ＞2，≤,3 | ＞3 |
|  | 分 数 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 咬 边 | 标准（mm） | 0 | 深度0.3 长度≤15 | 深度≤0.5 长度≤30 | 深度＞0.5 长度＞30 |
|  | 分 数 | 8 | 6 | 4 | 1 |
| 背面凸出 | 标准（mm） | ≤1 | ＞1，≤2 | ＞2，≤,3 | ＞3 |
|  | 分 数 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 背面凹陷 | 标准（mm） | 0 | 深度0.5 长度≤15 | 深度≤1.2 长度≤30 | 深度＞1.2 长度＞30 |
|  | 分 数 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 角变形量 （偏斜） | 标准（mm） | 0 | ≤1.5 | ≤3 | ＞3 |
|  | 分 数 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 外表面成形 | 标准 | 优 | 良 | 一般 | 差 |
|  | 分 数 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 电弧擦伤 | 标准 | 每一处扣3分，最多扣9分。 |  |  |  |
|  | 分 数 |  |  |  |  |

注：1．有下列情况之一者，该焊缝成绩判为0分。

- 违反赛场纪律者；

- 试件焊缝施焊不完整者；

- 试件表面或内部出现裂纹、未熔合缺陷及焊接方法错误者；

2．试件焊缝表面出现气孔、夹渣或焊缝表面低于母材缺陷之一者，其外观质量评为0分，内部仍继续评定。

2）管材对接焊缝外观检查评分标准

| 检查项目 | 标准分数 | 焊 缝 等 级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 焊缝余高 | 标准（mm） | 0～1 | ＞1，≤2 | ＞2，≤3 | ＞3 |
|  | 分 数 | 8 | 6 | 4 | 1 |
| 焊缝高低差 | 标准（mm） | ≤0.5 | ＞0.5，≤1 | ＞1，≤2 | ＞2 |
|  | 分 数 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 焊缝宽度 | 标准（mm） | ≤9 | ＞9，≤10 | ＞10，≤11 | ＞11 |
|  | 分 数 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 焊缝宽窄差 | 标准（mm） | ＜1 | ＞0.5，≤1 | ＞1，≤2 | ＞2 |
|  | 分 数 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 咬 边 | 标准（mm） | 0 | 深度0.3 长度≤15 | 深度≤0.5 长度≤30 | 深度＞0.5 长度＞30 |
|  | 分 数 | 10 | 7 | 5 | 1 |
| 背面凸出 | 标准（mm） | ≤1 | ＞1，≤2 | ＞2，≤3 | ＞3 |
|  | 分 数 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 背面凹陷 | 标准（mm） | 0 | 深度0.5 长度≤15 | 深度≤1.2 长度≤30 | 深度＞1.2 长度＞30 |
|  | 分 数 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 角变形量 （偏斜） | 标准（mm） | 0 | ±≤1.5 | ±≤3 | ±＞3 |
|  | 分 数 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 外表面成形 | 标准 | 优 | 良 | 一般 | 差 |
|  | 分 数 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 电弧擦伤 | 标准 | 每一处扣3分，最多扣9分。 |  |  |  |
|  | 分 数 |  |  |  |  |

注：1．有下列情况之一者，该焊缝成绩判为0分。

- 违反赛场纪律者；

- 试件焊缝施焊不完整者；

- 试件表面或内部出现裂纹、未熔合缺陷及焊接方法错误者；

2．焊缝表面出现气孔、夹渣或包括焊缝表面低于母材缺陷之一者，其外观质量评为0分，内部仍继续评定。

3）焊缝射线探伤评分标准

| 序号 | 底片上反映出的缺陷及尺寸 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未发现缺陷 | 0 |
| 2 | 气孔或点状夹渣 1点 | 1 |
| 3 | 气孔或点状夹渣 2点 | 2 |
| 4 | 气孔或点状夹渣 3点 | 3 |
| 5 | 气孔或点状夹渣 4点 | 4 |
| 6 | 气孔或点状夹渣 5点 | 5 |
| 7 | 气孔或点状夹渣 6点 | 6 |
| 8 | 气孔或点状夹渣 7点 | 7 |
| 9 | 二级片允许的条状夹渣 | 7 |
| 10 | 三级片允许的条状夹渣 | 8 |

注：射线探伤评定成绩时，应在规定片级的基数分分值上，再依据评级区以外的缺陷状况扣分。

1．底片为Ⅰ级片无缺陷不扣分，有缺陷，在45分的基础上，再按表规定扣分。

2．底片为Ⅱ级片，在35分的基础上，再按表规定扣分。

3．底片为Ⅲ级片，在20分的基础上，再按表规定扣分。

4．底片为Ⅳ级片，内部得分为0分。

5．评定标准为NB47013-2015。

七、成绩评定

1、理论成绩由计算机进行评分。

2、操作技能总分=试件外观得分+内部得分–安全文明生产扣分（详见评分标准）。

3、安全文明生产为考查项目不予配分，如有违规可以扣分，由现场裁判评判并做好赛场记录，并经裁判长确认，仲裁组批准生效。如有下列情形者将予以单独扣分：

（1）在完成工作任务的过程中，因操作不当导致事故，扣总分10～15%，情况严重者取消竞赛资格。

（2）因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等严重不符合职业规范的行为，视情节扣总分5～10%。

（3）扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣总分5～10%，情况严重者取消竞赛资格。

4、参赛选手当出现总成绩相同时，先比较操作技能成绩，成绩高者名次在前；若成绩仍然相同，比较操作时间，提前完成者名次在前。

八、申诉与仲裁

1. 参赛选手对赛地提供的不符合竞赛规定的设备、材料，对有失公正的检测、评判，以及对工作人员的违规行为等，代表队领队、指导老师可在比赛结束后2小时之内向赛点仲裁组提出书面申诉。

2. 大赛采取两级仲裁机制。赛点设仲裁组，省大赛组委会设仲裁委员会。省大赛组委会选派人员参加赛点仲裁组工作。赛点仲裁组在接到申诉后2小时内组织复议，并及时反馈复议结果。申诉方对复议结果仍有异议，可由各市领队向省大赛组委会仲裁委员会提出申诉。省大赛组委会仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

3. 参赛选手不得因申诉或对处理意见不服而停止竞赛，否则按弃权处理。

九、竞赛观摩

1、技能比赛赛场设有网络监控设施，对全程进行实况转播，允许参赛选手和教练持有效证件在指定场地进行观摩。

2、嘉宾和新闻媒体人员进入赛场必须经过赛点领导小组允许，并且听从现场工作人员的安排和管理，不能影响比赛进行。

十、其他

1、参赛选手及相关工作人员，由赛点赛务工作小组统一安排食宿，费用自理。

2、本技术文件的最终解释权归大赛组织委员会。